OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pokrycia dachowego z remontem kominów i wymianą stolarki okiennej w budynku Wydziału Polonistyki tzw. Mały Belwederek  Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie

Przedmiotem zamówienia są prace objęte Projektem Budowlanym wykonanym przez Pracownię Architektoniczną „KRESKA” i pozwoleniem na budowę nr 290/Ś/2021 z dnia 29.09.2021 r. obejmujące wymianę pokrycia dachowego z remontem kominów i wymianą stolarki okiennej w budynku Wydziału Polonistyki tzw. Mały Belwederek Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie, polegającym na wymianie starego pokrycia z dachówki ceramicznej z ułożeniem nowej warstwy papy izolacyjnej na deskowaniu, wykonaniem nowego ołacenia pod dachówki wymianą istniejących obróbek blacharskich, ułożeniem nowych dachówek ceramicznych, remont kominów wraz z wykonaniem nowej instalacji odgromowej i wymiana stolarki okiennej.

- W zakresie planowanych robót budowlanych przewidziano:

  - Zabezpieczenie i wygrodzenie rejonu prac

  - Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe;

  - Remont kominów – nowe czapy kominowe, prace tynkarskie i malarskie

  - Nowe obróbki blacharskie i orynnowanie z blachy miedzianej

  - Nowe pokrycie dachowe – papa izolacyjna na deskowaniu, ołacenie, nowe pokrycie z dachówki ceramicznej z akcesoriami (płotki przeciw śniegowe, wyłaz dachowy, ławy i stpnie kominiarskie)

  - Nowa instalacja odgromowa

  - Nowa stolarka okienna drewniana

  - Wywóz gruzu, utylizacja, prace porządkowe

- Szczegółowy zakres prac na podstawie:

  - Pozwolenie na budowę nr 290/Ś/2021 z dnia 29.09.2021 r.

  - Projekt Budowlany i Wykonawczy opracowany przez Pracownię Architektoniczną „KRESKA

  - Przedmiary robót

- Szczególne wymagania wykonywania robót.

  - Roboty prowadzone będą w budynku czynnym, w związku z tym wymaga się prowadzenia robót w sposób możliwie mało uciążliwy dla użytkownika. Prace głośne należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z administracją budynku.

  - Zamawiający wskaże miejsce na ustawienie kontenera do składowanie gruzu i materiałów budowlanych, wszelkie zgody do zajęcia terenu na potrzeby budowy, jak również dojazdu po ustaleniu z Zamawiającym.

  - Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia obiektu powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekt do stanu pierwotnego na własny koszt, pod nadzorem Zamawiającego.

- Informacje dodatkowe

  - Zaleca się przed złożeniem oferty zapoznanie się z obiektem i jego otoczeniem. Osoba kontaktowa w sprawie wizji lokalnej p. Krzysztof Przygocki , tel. 602 123 864

  - Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w nocy oraz w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy po uzgodnieniu z administratorem obiektu.

- Termin wykonania całego zamówienia – do 100 dni od daty podpisania umowy